Замена переднего сиденья. Переднее сиденье крепится к полу в четырех точках: двух спереди и двух сзади. Сдвигаем сиденье до упора вперед. Торцевым ключом «на 8» отворачиваем оба болта заднего крепления сиденья к полу.. Отодвигаем сиденье назад и тем же ключом отворачиваем левый болт переднего крепления. Ключом «на 13» отворачиваем гайку и вынимаем болт правого переднего крепления сиденья.. Вынимаем сиденье через переднюю дверь.. Устанавливаем сиденье в обратной последовательности.